长沙穗城轨道交通有限公司

2026年黄梨路车辆段架大修库固定式检修平台采购及安装项目用户需求书

长沙穗城轨道交通有限公司

2026年2月

目  录

1. 项目名称	1

2. 项目概况	1

2.1 项目地点	1

2.2 项目内容	1

3. 项目条件	1

3.1 作业限制条件	1

3.2业主提供条件	2

4. 主要人员	2

5. 技术要求	2

5.1 项目概述	2

5.2 供货及服务清单	2

5.3 专业技术要求	4

5.4 图纸、手册和技术文件	9

5.5 设计和设计联络/审查会议	12

6. 工期要求	13

7. 工程量清单	13

8. 施工一般要求	13

9. 安全要求	14

10. 项目验收要求	14

11. 质保要求	15

# 项目名称

长沙穗城轨道交通有限公司2026年黄梨路车辆段架大修库固定式检修平台采购及安装项目

# 项目概况

## 项目地点

长沙市轨道交通6号线黄梨路车辆段架大修库

## 项目内容

黄梨路车辆段架大修库固定式检修平台安装范围包括架大修库L1道两侧长度约280米的单侧三层钢结构检修平台、车体检修间2条道两侧长度共约280米的单侧双层钢结构检修平台，项目主要内容包括：

1、设计服务

设计服务范围：投标人需按照招标方提供的黄梨路车辆段架大修库固定式检修平台设计方案（以下简称设计方案）进行深化设计及相关配合服务，具体包括固定式检修平台设计方案深化、其他接口施工设计及协调等。

项目范围具体内容见供货清单。

2、供货及伴随服务

供货及伴随服务范围：供货指投标人根据合同规定须向招标方提供的检修平台一切钢结构材料、立柱、爬梯、防护栏、照明系统、技术文件和相应材料；伴随服务指根据合同规定投标人承担与供货有关的辅助服务，比如制造、运输、仓储、设计联络、安装、调试、提供技术援助、质量保证和合同中规定投标人应承担的其它义务。

# 项目条件（★）

## 3.1 作业限制条件

投标人所提供的所有各种设备需满足国家、行业及长沙市现行最新的有关规范、规程和标准，如果构成本文件的规范与国家、行业及长沙市现行最新的有关规范、规程和标准之间有相互矛盾之处或不一致之处，投标人应按其中要求最严格的执行。

主要标准如下:(包括但不限于)

GB 50017-2017 《钢结构设计标准》

GB 50661-2011 《钢结构焊接规范》

GB 51249 - 2017《建筑钢结构防火技术规范》

GB 50755-2012 《钢结构工程施工规范》

GB 4053.3-2009 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》

GB 50037-2013  《建筑地面设计规范》

GB/T 3608-2008 《高处作业分级》

备注：以上标准如有最新版下发则自动按签订合同时最新标准执行

合同中按照有关标准规范规定的设备包括投标人从别处购来的设备和附件，都必须按照签订合同时标准规范和准则的最新版本执行，如果标准规范相互之间内容发生矛盾，以较高标准为准。当投标人认为需要采用其它标准时，必须事先征得招标方确认，方可执行。

其他标准由投标人在投标时提供。

## 3.2业主提供条件

## 3.2.1 环境条件

#### 海拔高度       ≤1000m

#### 气候条件       设备适用于长沙市气候条件。

### 3.2.2  车辆限界

### 车辆高度        3850mm

### 车辆宽度        3092mm

3.2.3 作业地点       架大修库检修L1道、车体检修间

3.2.4 轨道架车机宽度   3600mm

3.2.5 轨道轨距        1435mm

### 3.2.6 供电条件        AC 220V/380V（±10%）50Hz，电源容量由投标人提出

# 主要人员

本项目需项目负责人、施工负责人各一人。

# 技术要求（★）

## 5.1 项目概述

本项目采购需求主要用于长沙穗城轨道交通有限公司（以下简称长沙穗城）6号线电客车架大修车辆登顶、车门检修作业，满足空调、受电弓、车门的检修，同时满足高处作业的安全防护要求，提高架大修效率和作业安全。

5.2 供货及服务清单

### 5.2.1 供货及服务范围要求

本用户需求书仅提出了设备完整的功能要求和主要技术参数。投标人提供的方案应成熟、可靠，具有实际的生产应用基础和推广使用经验，对用户需求书的各条要求没有实际技术方案说明的，视为不响应。

本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本用户需求书和工业制造标准的优质产品。

投标人应保证招标方在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

如果投标人以书面形式对本用户需求书的条文逐条提出完全响应，并提出具体的技术方案，则意味着投标人承诺所提供的设备及系统完全符合本用户需求书的要求；如有异议，投标人应以“对用户用户需求书的意见和与用户需求书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

如果投标人所引用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，投标人可以采用相应的国际标准替代，但投标人应确认替代标准高于用户需求书所列标准，并加以说明，提交招标方审查；另外，本用户需求书经招标方双方确认后形成合同的技术附件，与合同正文具同等效力。

招标方保留在合同签订前，以及合同签订后招标方正式通知发货前，对供货数量和型号规格进行调整的权利。如果只涉及数量调整，则设备的投标人单价不变，对合同总价进行增减；如果涉及到型号规格的调整，设备单价参照投标人价调整。投标人不得以任何理由拒绝或要求其他补偿。

投标人的货物和服务的范围报价已包含在合同报价中，投标人不应以任何借口向招标方提出额外的费用要求。如出现遗漏其费用由投标人自行承担；投标人除设备本身外还应提供（包括但不限）以下内容：

（1）材质性能、维修专用工具；

（2）技术资料及图纸；

（3）技术培训（包括设计联络、监造、出厂验收和人员培训等）；

（4）技术服务。

### 5.2.2 通用的技术要求

- 所有检修平台整体设计需符合国家及轨道交通行业现行安全、质量、环保相关标准规范，兼顾实用性、可靠性与可维护性，满足电客车架大修长期高频次检修作业需求。

- 平台核心钢结构部件需选用符合国家材质标准的优质钢材，材质证明文件需随设备一并提交，确保材料性能达标，要求不低于Q235B系列钢材材质，从源头保障平台结构安全。

- 投标人应严格执行有关国家和地方的有关法规、标准及规定，如用户需求书与有关规定不符的以有关规定为准；投标人应在投标文件中提供投标设备所采用的设计、制造、试验、调试及验收等相关标准作为投标文件的附件；

- 所有焊接、紧固、布线等关键工艺统一遵循设计方案，工艺文件需完整可追溯，便于后期运维核查与质量追溯。

- 平台表面处理（含防锈、喷漆）工艺统一遵循设计方案，外观无明显瑕疵、色差，油漆附着力达标，具备良好的抗腐蚀、抗磨损能力，适应检修车间作业环境。

- 所有安全防护部件（防护栏、踢脚板、爬梯等）、照明系统需具备通用性与互换性，零部件规格统一，方便后期备件更换与维护。

- 平台整体布局需结合检修车间场地规划，预留合理的作业通道与运维空间，避免与车间现有设备、车辆通行路径冲突，符合车间整体作业流程规划。

### 5.2.3 供货清单

架大修库固定式检修平台清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 总长度 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单侧三层钢结构作业平台 | 2 | 组 | 每组长140m | 280m | L1道固定架车机两侧 |
| 2 | 单侧双层钢结构作业平台 | 12 | 组 | 4组24m长度， 8组23m长度 | 280m | 车体检修间轨道两侧 |

## 5.3 专业技术要求

### 5.3.1 技术指标

### 5.3.1.1单侧三层钢结构作业平台

1）作业平台用途：

单侧三层钢结构作业平台第二层适用于车辆车体外墙、车门检修作业及高处作业安全防护；第三层适用于车顶空调、受电弓等部件的拆装、检查、清洁以及高外作业安全防护；提高架修作业安全及架大修作业效率。

- 主要技术参数：

检修平台长度：总长度280m，包含140m长度平台2组

第二层平台宽度：1.2m

第三层平台宽度：1.2m

第二层平台面标高：2.2m

第三层平台面标高：4.4m

- 检修作业平台主要结构组成

主要由三层作业平台、立柱、爬梯、不锈钢固定式防护栏、活动门、照明系统等组成，平台结构牢固，表面美观大方。

作业平台台面几何尺寸误差应≤±2.5mm/m。作业平台每平方米载荷量应大于400kg。

- 主要技术要求

- 三层检修平台应为钢结构，钢材材质应选择强度高，韧性塑性好，结构可靠。立柱应采用H型钢或矩形钢管和筋板的焊接结构，应与地面基础牢固连接，需确保立柱的强度。投标人需对招标方提供设计方案进行深化设计后，提供深化设计方案。

- 作业平台台面几何尺寸误差应≤±2.5mm/m。作业平台每平方米载荷量应大于400kg。台面铺设4mm花纹钢板，平台边缘距离车辆轮廓线的安全距离需满足相关规范、限界要求，在设计联络阶段确定。

- 第二层平台头尾各设置1个爬梯，爬梯宽度1100mm；第三层大致中间位置布置上落顶层的爬梯；爬梯均需设置防护栏。

- 平台两侧均设固定防护栏与栏杆门，固定防护栏杆采用碳钢结构，栏杆高度1.2m。台面铺设4mm花纹钢板，所有栏杆设置踢脚板，防止物体工具等掉落

- 第二层平台对应车门位置安装栏杆门，第三层平台对应空调和受电位置安装栏杆门。参考下图

图1 栏杆门及门闩样式

- 第三层平台对应空调及受电弓位置的栏杆门设置渡板，防止踏空。渡板应带有铰链与门闩，可搭接在车体上并固定在栏杆上，关闭状态时不能与车体产生干涉。渡板与栏杆使用铁链连接进行限位，控制渡板的打开角度，避免全部打开后回收困难。渡板下部带有防护胶垫，保证与车体接触时损伤车体。渡板应能至少承受200kg的重量。参见下图

图2 渡板样式

- 三层检修平台全部地板、楼梯及渡板应有防滑处理。

- 第二层平台和第一层安装照明装置（顶层不安装照明），照明灯具的布线需满足规范要求，灯具应有灯罩，安装牢靠，采用 LED 灯，照度符合工业企业照明设计的照度标准。

- 三层检修平台紧固连接工艺，紧固件及作业质量应严格遵照相关标准规范。

- 作业平台钢结构材质要有防锈处理，平台表面美观大方，涂油漆防护，油漆色卡号要求，设计联络确定。

- 检修平台焊接工艺、焊接质量和焊缝应遵循设计方案严格遵照相关国家标准及行业规范要求。

- 作业平台设置相关安全警示标识标记以及相关防碰撞保护措施。

### 5.3.1.2单侧双层钢结构作业平台

1）作业平台用途

单侧双层钢结构作业平台适用于架大修车辆车体外墙、车门检修作业及高处作业安全防护，提高车门检修安全及架大修作业效率。

- 2）主要技术参数：

检修平台长度：总长度280m，包含24m长度平台4组和23m长度平台8组；

检修平台宽度：1.10m；

检修平台面标高：2.1m；

- 3）检修平台主要结构组成

双层钢结构作业平台主要由作业平台、立柱、爬梯、不锈钢固定式防护栏、照明系统等组成，平台结构牢固，表面美观大方。

- 主要技术要求

- 平台应为钢结构，钢材材质应选择强度高，韧性塑性好，结构可靠，立柱应采用H型钢或矩形钢管和筋板的焊接结构，应与地面基础牢固连接，需确保立柱的强度，投标人需对招标方提供设计方案进行深化设计后，提供深化设计方案。

- 作业平台台面几何尺寸误差应≤±1.5mm/m。作业平台每平方米载荷量应大于400kg。台面铺设4mm花纹钢板，平台边缘距离车辆轮廓线的安全距离需满足相关规范、限界要求，设计联络阶段确定。

- 每组平台安装一个爬梯，爬梯宽度1100mm；爬梯安装防护栏，爬梯设置要求遵循设计方案。

- 平台靠车辆一侧不设防护栏杆，远离车辆一侧设固定防护栏，固定防护栏杆采用钢结构，栏杆高度1.2m，栏杆设置踢脚板，防止物体工具等掉落。

- 在平台底部面安装照明装置，照明灯具的布线需满足规范要求，灯具应有灯罩，安装牢靠，采用 LED 灯，照度符合工业企业照明设计的照度标准。

- 检修平台紧固连接工艺，紧固件及施工质量应严格遵照相关国家标准及行业规范要求。

- 检修平台焊接工艺、焊接质量和焊缝应遵循设计方案严格遵照相关国家标准及行业规范要求。

- 作业平台设置相关安全警示标识标记以及相关防碰撞保护措施。

- 作业平台钢结构材质要有防锈处理，平台表面美观大方，涂油漆防护，油漆色卡号要求，设计联络确定。

### 5.3.2节能降耗要求

投标单位提供的产品应不属于国家规定的落后产能淘汰目录中的产品，如属于落后产能的产品需要免费更换，并承担由此造成的所有费用。

### 5.3.3 接口要求

- 投标人应根据设计方案承担本设备安装所涉及的基础混凝土地面破除、土方开挖、回填，基础浇筑、地面恢复等施工，包含不限于建筑结构，轨道、绝缘等相关专业接口的调整、新增、恢复等工作。

- 投标人应考虑设备与土建基础外其他系统的各项接口条件，并负责施工以满足设备的的需求（包括动力配电、给排水、通信信号、计算机网络、使用压缩空气与否、使用蒸汽与否等要求及资料）。

- 应考虑库房、单体建筑内所有管线敷设，采用贴顶敷设，在不采用预埋的情况下，满足业主的相关要求，吊支架及线槽由投标人负责。

### 5.3.4 验收标准

## 5.3.4.1 验收检查流程

- 1. 验收准备阶段

- 投标人完成所有作业平台安装调试后，向招标人提交验收申请，同时提交完整的验收资料（含设备合格证、材质证明、工艺文件、调试报告、使用说明书等），招标人收到申请及资料后5个工作日内反馈资料审核结果，及时组织验收。

- 2.  资料审核阶段：

- 验收小组对投标人提交的验收资料进行逐一审核，重点核查资料的真实性、完整性、合规性，确保资料与实际设备及施工情况一致，符合国家及行业规范要求，资料审核合格后方可进入现场验收环节。

- 现场验收阶段

- 对照本需求书及相关标准规范，对平台的结构尺寸、材质性能、焊接质量、防护设施、照明系统、防滑处理等技术指标进行实测实量与功能测试，同时核查安装工艺、安全警示标识设置等情况。

- 验收结论阶段

- 现场验收完成后，验收小组汇总资料审核与现场测试结果，形成验收报告。若验收合格，双方签字确认验收通过；若存在不合格项，明确整改要求及整改期限，投标人整改完成后重新提交验收申请，直至验收合格。

## 5.3.4.2 验收核心内容

- 1. 技术参数验收

- 核查平台长度、宽度、标高、台面载荷量、几何尺寸误差等参数，需完全符合本需求书约定标准。

- 2.结构与工艺验收

- 检查钢结构材质是否达标、焊接焊缝质量是否符合规范、紧固件连接是否牢固、表面防锈喷漆处理是否合格，立柱与地面基础连接稳定性需现场测试验证。

- 3.安全防护验收

- 核查防护栏高度、踢脚板设置、爬梯防护、防滑处理、安全警示标识及防碰撞保护等是否满足安全要求，确保无安全隐患。

- 4.功能性能验收

- 测试照明系统照度是否达标、灯具安装是否牢靠、布线是否规范，平台整体作业适应性需结合模拟检修场景验证，确保满足列车架大修作业需求。

- 5.资料完整性验收

- 确认所有验收资料齐全、规范，可追溯，满足后期运维管理需求。

## 5.3.4.3检修平台的验收程序

- 预验收

由投标人在黄梨路车辆段进行检修平台的运用试验，以保证检修平台的安装、调试及运用质量。试验成功后，即通过预验收，签发预验收证书。试验条件由投标人提出，招标人审查确定。

- 最终验收

质保期结束时，招标人将进行最终验收。在质保期内当设备出现不能满足精度及性能的情况，通过更换新部件不能恢复时，整台设备将视为最终验收不合格。

## 5.4 图纸、手册和技术文件

### 5.4.1 总则

- 本章各条款均适用于投标人及其分包商。

- 技术文件包括设计资料和图纸、手册及其它技术资料，应确保技术文件与所提供的实物一致。

- 投标人向买方提供的技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能。

- 投标人提供的技术文件，必须提供中文版本，若原版为英文的，以及国外分包商在国外生产的产品应同时提供文件的英文版本。

- 如果买方认为技术文件不能满足维修需要,并执有正当的理由,有权向投标人要求增加必要的技术文件。当投标人获悉买方的要求后，投标人有义务向买方提供这些技术文件（包括分包商产品部分的技术文件）。

- 图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向买方提供最新的更新部分。投标人应提交已提供给买方的图纸、手册和技术文件清单，包括最新的版本和更新日期。在质保结束后，投标人应提供最终技术文件，在每次提供新版本技术文件时，还应同时提供对前一版本的修改清单（含电子文本）。

### 5.4.2 设计资料和图纸

- 投标人应按ISO标准向买方提供必要的图纸（包括非标件的图纸）。

- 提供资料和图纸的要求：

- 对于专门为本项目设备设计、生产的产品，必须提供全部设计资料和图纸。

- 对于系列化生产，已在多家用户使用的产品，必须提供设计资料和组装图或者零部件分解图及明细表，图纸应给出组装的尺寸及公差及工艺要求，能满足买方大修的要求。

- 对于可以从市场上采购到的产品，必须提供产品说明书，说明书应能满足买方的维修和采购的要求。

- 投标人需提供照明线路布线图，应能满足买方查找故障和重新布线的要求。

- 设计资料和图纸至少包括：

- 检修平台施工布置图；

- 检修平台施工尺寸图；

- 检修平台钢结构布置图；

- 照明灯具施工布置图；

- 如果一张图纸的功能已在另外图纸中完全体现，可不须再单独提供。

- 对于螺纹紧固件，需在图上标出紧固力矩；对于弹簧件，需在图上提供弹簧特性曲线。

### 5.4.3 其他技术资料

- 投标人应提供的其他技术资料至少包括：

- 平台技术规格书最终版；

- 平台设备及其主要部件和系统的最终说明书（包括整个设计、制造阶段的历史记录，双方往来文档，会议纪要等）；

- 关键结构件的焊接、探伤报告；

- 照明系统布置图；

- 所有技术文件的电子文本（光盘）；

- 涉及到所有标准文本及汇总一览表；

- 所用标准清单。

- 平台设备及其主要部件和系统的最终说明书

- 最终说明书应由技术规格书导出。

- 最终说明书应包括：

- 设备总说明：

- 技术参数；

- 功能描述；

- 作业平台平面布置；

- 使用及其维护说明；

- 探伤报告

投币人应提供关键结构件的焊接报告。

### 5.4.4 图纸和技术文件的审查和确认

- 投标人设计图纸和技术文件，应先经过买方审查和确认。买方确认后，在图纸上签字或加盖审查章，该确认仅表明买方已同意投标人按图生产。买方的确认不改变投标人对设计和设备，系统及质量的责任。

- 需要买方审查的图纸和技术文件，在设计联络/审查会议商定。

- 需要买方审查的图纸和技术文件，投标人如果延迟提交，买方将保留追讨赔偿的权利。

- 如果图纸和技术文件经过了买方审查，投标人未按该确认的图纸生产，买方有权拒绝接收该产品。

- 投标人在设计联络会议上应提交整套设计图纸的目录，以及图纸审查的时间，由双方讨论决定。

- 技术文件的审查确认的具体范围、时间和程序，在设计联络会议上由双方讨论决定。

### 5.4.5 图纸、手册和技术文件的交付

### 5.4.5.1文件种类及交付数量与时间

- 所有下述技术文件的电子版提交，打印文本应装订成册（提交数量依设备数量而定）。

| 序号 | 名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计资料和图纸 | 初版：设计联络或设计审查会议召开前两周； 修订版：设计联络或设计审查会议结束后两周内； |
| 2 | 照明系统布置图 | 设备到货时提供，如有修订，须在修订后一个月内提供修订版本 |
| 3 | 关键结构件的焊接、探伤报告 | 设备预验收时提供，如有修订，须在修订后一个月内提供修订版本 |
| 4 | 其他技术文件 | 双方协商 |

- 以上文件修订部分须有修订标记和修订内容对比清单。

- 投标人应提供上述所有资料的电子文件。其中的图纸都可由买方修改编辑。

### 5.4.5.2 资料归档

平台预验收结束后三个月内，应根据买方工程竣工档案移交相关制度的要求，并依据国家及买方档案资料部门相关的档案格式、标准要求编制并移交设备档案。档案编制制作费用由设备投标人负责。

## 5.5 设计和设计联络/审查会议

### 5.5.1 概述

- 设计阶段将召开设计联络/审查会议，以澄清有关的技术问题和审核卖方的设计文件。

- 买卖双方在设计联络/审查会上将就本次采购设备的设计要求、设计方案等有关的必要的图纸和数据充分交流意见并讨论。

- 买卖双方在设计联络/审查会上将就卖方提交的设备的设计文件及资料，包括设计方案、计算参数、总体设计图纸、选用材料以及设备测试等进行澄清和讨论，并达成一致意见。

- 卖方应在设计联络/审查会议召开前（至少提前两周）将设计联络/审查会议期间需讨论的资料提交买方，所提供的资料应包括电子文件和纸质文件。

### 5.5.2 一般要求

- 对参加会议的人员,应授予在会议期间对讨论的问题作决定和对需澄清的问题做出必要的澄清的权力。

- 在设计联络/审查会上，如买方和/或卖方认为有必要，将对技术规格书逐章逐条进行审核与讨论。审核讨论的结果和所做的决定,应成为技术规格书的组成部分。

- 设计联络/审查会议应对与作业平台有关的所有问题进行讨论，以尽可能取得一致意见，对于存在的问题要安排给予解决。

- 对经过买方审核认可的设计图纸文件，买方应给予书面的确认，如签字、提交审核信函等。

- 买方的审核并不减轻卖方责任范围所承担的所有责任。

- 卖方应在会前或讨论前两周提供会议期间所需讨论问题的全部资料。

- 在设计联络/审查会开始前，买卖双方应确定每次会议的具体议程/时间表，提出需讨论的问题和预期进度安排。

- 在会议中提出的问题也应尽量在会议中解决。

- 会议上讨论的结果和所做的决定应在会议结束前形成会议纪要, 并由双方签字确认。

# 工期要求（★）

- 项目工期自设计联络/审查会议完成且各方签署书面确认文件之日起正式计算，总工期为120个自然日（含法定节假日）。

- 如遇下列情况，经业主同意后，工期可作相应顺延，但不作其他任何经济补偿：

- 按合同约定，业主不能提供施工场地、水、电源，障碍物未能清除，影响进场作业；

- 因地铁运营及其他原因而影响作业；

- 因不可抗力的因素而延误工期。

# 工程量清单

详见5.2.3供货清单

# 施工一般要求（★）

1.	投标人负责本项目的安全管理工作，落实生产安全、消防安全、交通安全、应急管理、职业病防治、维稳综治内保工作的要求，预防各类事故的发生，保障国家和人民生命财产安全，维护社会稳定。

2.	投标人负责对作业人员的监管，不得损坏买方设备，投标人在买方管辖区域作业时不得影响买方生产工作，一切设备、物品或机具等，均不得影响买方设备设施运行。

3.	投标人作业人员的安全生产、文明施工管理，组织作业人员入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训；保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促作业人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。

4.	投标人须严格遵守买方相关施工、安全管理规定，做好作业过程中的安全管理，作业完毕后做到工清场清，确保人员和作业安全。

5.	投标人须遵守国家、地方、行业及买方有关高处作业、电工作业等特种作业安全管理相关要求，同时落实有限空间作业、动火作业等安全管理相关要求。

6.	投标人须为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用。

7.	投标人须及时、如实向买方提供作业人员相关信息；严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员。

8.	投标人严禁存在住宿与生产、仓储、经营合用的“三合一”场所。

9.	投标人负责调查本单位作业过程中发生或影响买方生产安全的事故（事件），制订、落实有效改进和防范措施，两个工作日内向买方提供分析、处理报告。

# 安全要求（★）

1.	施工方（投标人）严格遵守买方的各项规章制度和作业管理规定，接受买方的管理。

2.	电气或焊接施工，人员必须有相应的电工、焊接技能资质证书要求。

3.	施工前签订安全协议，作业前必须办理进场作业令，作业人员要佩戴有效证件，施工方在施工时，必须保护好现场设备(设施)，并做好应急处理预案，不能影响地铁设备第二天的正常运行，如有损坏地铁设备或者影响地铁运营，按照买方相关规定进行赔偿。

4.	施工地点要按规定设置安全防护及安全标志。

5.	施工方（投标人）负责本方人员的各项安全，投标人在施工中发生事故，应及时报告买方代表。

6.	遵守买方的有关管理规定，全体人员必须持证上岗。

# 项目验收要求（★）

合同项下设备、系统及材料的检验和验收程序如下（可根据项目具体情况调整）：

（1）工厂检验(制造过程中)；

（2）到货检查(货物交到工地/仓库后，买方和卖方共同对货物进行检查)；

（3）功能测试(安装和调试完成后的测试)；

（4）预验收（在设备完成合同中规定的所有检验测试项目后，如买方对测试结果无异议时，合同双方签署预验收报告，预验收报告签署后十四天内买方签发预验收证书）；

（5）最终验收(如买方对整个项目无异议时，买方应于质量保证期结束后45天内签署最终验收证书)。

注：设备须在买卖双方签署预验收证书后方能投入使用。

# 质保要求（★）

- 合同设备的质保期为24个月，从设备预验收双方签字之日后算起。

- 如果合同设备于质保期内在正常运行条件下出现与用户需求书要求的技术条款质量不符的缺陷或故障，卖方负责免费更换、维修和重新调试，被更换的部分的质保期将从设备满足要求之日算起为24个月。

- 投标人应在接到招标人要求履行质保期服务的通知后24小时内将维修计划告知招标人，并在接到招标人通知后一周内完成维修及调试工作，并使之达到用户需求书的有关要求。

- 投标人应保证合同项下所提供的设备及部件是全新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的。不应该存在设备因工艺粗糙、设计错误或不合理而造成的缺陷；或由于材料选用或制造工艺不当而产生的缺陷。

- 投标人应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、安装、现场调试等按合同既定方式和公认的良好方式进行，并保证不存在因卖方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的服务问题。

- 潜在缺陷的质保期

在正常的质保期之内，投标人应对设备及部件中因工艺、设计错误和材料缺陷但在正常的质保期届满之前的合理检测中未发现的潜在缺陷负责。

潜在缺陷的质保期为正常质保期后的24个月。

- 质保期内投标人的保证责任

若在正常质保期内出现的缺陷或工程上的损坏或在潜在缺陷的质保期之内出现的潜在缺陷，招标人应以书面形式向卖方索赔，说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的方法。

除非另有规定，原则上投标人应在招标人提出索赔的两周内应根据相关条款的有关办法完成补救，投标人应根据招标人的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新设备及部件中有缺陷的部分，以使设备或部件的相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。

- 投标人应承担因修补设备或部件而发生的所有费用

包括但不限于修理、更换、重新设计或更新设备及部件中的缺陷部分、移动、重新安装的费用及往返工地之间的运输费用。若卖方不能在所规定的时限内完成设备或部件的修补，则买方/招标人可在通知卖方后自行修补缺损。其费用及风险均由卖方承担，但这并不影响合同所规定的卖方的责任。