长沙市轨道交通6号线电客车架大修工艺设备采购及安装项目用户需求书

长沙穗城轨道交通有限公司

2025年6月

目  录

1. 项目名称	1

2. 项目概况	1

2.1 项目地点	1

2.2 项目内容	1

3. 项目条件	1

3.1 作业限制条件	1

3.2业主提供条件	2

4. 主要人员	2

5. 技术要求	2

5.1 项目概述	2

5.2 供货及服务清单	3

5.3 专业技术要求	5

5.4 图纸、手册和技术文件	15

5.5 设计和设计联络/审查会议	22

6. 工期要求	23

7. 工程量清单	23

8. 施工一般要求	23

9. 安全要求	24

10. 项目验收要求	24

11. 质保要求	25

- 项目名称

长沙市轨道交通6号线电客车架大修工艺设备采购及安装项目

- 项目概况

- 项目地点

长沙市轨道交通6号线黄梨路车辆段联合检修库

- 项目内容

1、设备采购

供货及伴随服务范围：供货指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、随机附件、专用工具、测试仪器、软件、技术文件和相应材料；伴随服务指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、仓储、供货、设计联络、安装督导、调试督导、提供技术援助、培训、质量保证和合同中规定乙方应承担的其它义务。

项目范围具体内容见合同价格清单。

2、设备安装

安装服务范围：包括转向架静载试验台、轮对跑合试验台、工艺转向架、双人工作台的到货，以及带基础设备的安装及调试。

- 项目条件（★）

3.1 作业限制条件

投标人所提供的所有各种设备需满足国家、行业及长沙市现行最新的有关规范、规程和标准，如果构成本文件的规范与国家、行业及长沙市现行最新的有关规范、规程和标准之间有相互矛盾之处或不一致之处，投标人应按其中要求最严格的执行。

主要标准如下:(包括但不限于)

GB50157-2013   《地铁设计规范》；

GB1804         《公差与配合线性尺寸的未注公差》；

GB1184         《形状和位置公差未注公差的规定》；

GB/T4064       《电器设备安全设计导则》

GB/T1497       《低压电器基本标准》

GB50231        《机械设备安装工程及验收通用规范》

GB50168        《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50171        《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB/T 7928      《地铁车辆通用技术条件》

GB3098.1       《螺栓螺钉螺柱机械性能》

JB/T 5000      《重型机械通用技术条件》

备注：以上标准如有最新版下发则自动按签订合同时最新标准执行

合同中按照有关标准规范规定的设备包括投标人从别处购来的设备和附件，都必须按照签订合同时标准规范和准则的最新版本执行，如果标准规范相互之间内容发生矛盾，以较高标准为准。当投标人认为需要采用其它标准时，必须事先征得业主确认，方可执行。

其他标准由投标人在投标时提供。

3.2业主提供条件

3.2.1 环境条件

海拔高度                ≤1000m

气候条件           设备适用于长沙市气候条件。

3.2.2  线路轨距                1435mm

钢轨类型                50kg/m

3.2.3 供电条件           AC 220V/380V（±10%）50Hz，电源容量由投标人提出

3.2.4 供水条件           城市自来水 水压≥0.1MPa

- 主要人员

本项目需项目负责人、施工负责人各一人。

- 技术要求（★）

5.1 项目概述

本项目采购需求主要用于长沙穗城轨道交通有限公司（以下简称长沙穗城）6号线电客车架大修作业，满足架大修作业基础需求，实现与架大修信息化管理系统对接，为后期架大修基地定位赋能。

5.2 供货及服务清单

5.2.1 供货及服务范围要求

本用户需求书仅提出了设备完整的功能要求和主要技术参数。投标人提供的方案应成熟、可靠，具有实际的生产应用基础和推广使用经验，对用户需求书的各条要求没有实际技术方案说明的，视为不响应。

本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本用户需求书和工业制造标准的优质产品。

投标人应保证招标方在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

如果投标人以书面形式对本用户需求书的条文逐条提出完全响应，并提出具体的技术方案，则意味着投标人承诺所提供的设备及系统完全符合本用户需求书的要求；如有异议，投标人应以“对用户用户需求书的意见和与用户需求书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

如果投标人所引用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，投标人可以采用相应的国际标准替代，但投标人应确认替代标准高于用户需求书所列标准，并加以说明，提交招标方审查；另外，本用户需求书经招标方双方确认后形成合同的技术附件，与合同正文具同等效力。

本项目供货范围包括设备的设计、制造、运输（含保险）、仓储、供货、安装（含二次浇注）、调试、试运行以及竣工交验、培训等全过程，其间包含设计联络及各检验、试验、验收环节，包含本项目工程全过程服务、售后服务以及技术文件和图纸的提交。

招标方保留在合同签订前，以及合同签订后招标方正式通知发货前，对供货数量和型号规格进行调整的权利。如果只涉及数量调整，则设备的投标人单价不变，对合同总价进行增减；如果涉及到型号规格的调整，设备单价参照投标人价调整。投标人不得以任何理由拒绝或要求其他补偿。

针对转向架静载试验台和轮对跑合试验台，要求拥有同类项目业绩。供货清单所有设备投标人在设计联络稳定后发货前向招标方书面报审，在任何情况下，投标人针对关键设备选用未经招标方确认的外购设备或无实际运用业绩的产品供应商将被视为无效。投标人不得对招标方已确认的清单有异议，且不得提出增加合同价格及延长交货期等要求。

投标人的货物和服务的范围报价已包含在合同报价中，投标人不应以任何借口向招标方提出额外的费用要求。如出现遗漏其费用由投标人自行承担；投标人除设备本身外还应提供（包括但不限）以下内容：

（1）试验装置、维修专用工具；

（2）技术资料及图纸；

（3）技术培训（包括设计联络、监造、出厂验收和人员培训等）；

（4）技术服务。

5.2.2 通用的技术要求

- 设备各系统部件应便于检查、更换及维修；

- 设备设计应充分考虑少、免维护；

- 计量参数全部采用国际标准单位制:设计、制适应符合ISO、IEC、UIC及国内相关标准，投标人应详细列出所执行或遵循的标准；

- 投标人应严格执行有关国家和地方的有关法规、标准及规定，如用户需求书与有关规定不符的以有关规定为准；投标人应在投标文件中提供投标设备所采用的设计、制造、试验、调试及验收等相关标准作为投标文件的附件；

- 设备必须是全新设备，全部零件必须材质优良、制造工艺成熟；所有外购机电产品必须是性能先进可靠、质量过关的标准系列产品；

- 设备应设计足够的安全保障控制措施，防止因误操作或设备故障造成人身、车辆、设备事故或损害。对于可能会出现危险的位置，应设置安全警示。设备在使用过程中可能出现的危险，必须有声、光等的警示；

- 设备应满足长沙地区气候条件，采取有效的防冻、防潮、防高温和防尘措施。

- 设备应具有必要的防腐蚀、防锈措施；

5.2.3 供货清单

| 序号 | 设备名称 | 功能用途 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向架静载试验台 | 转向架静压载试验 | 台 | 1 |  |
| 2 | 轮对跑合试验台 | 动车和拖车轮对的跑合作业 | 台 | 1 |  |
| 3 | 工艺转向架 | 车辆部件紧固件的拆装 | 个 | 12 |  |
| 4 | 双人工作台 | 部件维修作业 | 个 | 4 |  |

5.3 专业技术要求

5.3.1 技术指标

5.3.1.1 转向架静载试验台

1）设备用途：

转向架静载试验台适用于长沙市轨道交通6号线电客车架大修转向架的静压载试验。根据工艺要求可模拟车体对转向架进行加载并检验组装后的转向架各项技术参数，可自动测量加载后的轮重、轴重，计算轮重差、轴重差；具备测量转向架四角高功能，自动计算一系弹簧调整加垫厚度，实现一系弹簧的均载配平；自动测量内侧距、轴距并自动计算车轴平行度和矩形度；试验台同时可完成二系弹簧气密性试验、转向架制动系统气密性试验。

转向架静载试验台采用转向架通过式进行安装，设备安装轨面起升后要求与地面轨道平齐。

2）主要技术参数

| 序号 | 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨距（mm） |  | 1435 |
| 2 | 轴数 |  | 2轴 |
| 3 | 两轴间最大可调轴距（mm） |  | 2200～2600 |
| 4 | 轮宽度（mm） |  | 95～145 |
| 5 | 轮缘高度（mm） |  | 27～36 |
| 6 | 转向架最大重量（吨） |  | 10吨 |
| 7 | 转向架最大长度（mm） |  | 4300 |
| 8 | 转向架最大宽度（mm） |  | 3300 |
| 9 | 加载点数 |  | 2点 |
| 10 | 加载点之间的最大距离（mm） |  | 1500mm-2400mm |
| 11 | 单个主油缸加载载荷 |  | ≧150kN |
| 12 | 主油缸行程 |  | 500mm |
| 13 | 压力传感器 |  | ≤0.03% |
| 14 | 精 度 要 求 | 转向架轴距(mm) | ≤0.2 |
| 15 |  | 2轴间的平行度 | ≤0.2 |
| 16 |  | 内侧距(mm) | ≤0.2 |
| 17 |  | 轮重精度 | ≤ 0.05 % |
| 18 |  | 测量单元间的高度差精度 | ≤0.2 |
| 19 |  | 轴对角线 | ≤0.4 |
| 20 | 两个加载油缸同步误差 |  | ≤2% |
| 21 | 油箱容量 |  | 设计联络明确 |
| 22 | 装机容量 |  | 12.5KW |
| 23 | 整机重量 |  | 设计联络明确 |
| 24 | 电源要求 |  | 基坑已预留电源点和接地点，预留控制柜于设备附近的库房立柱旁。 |

3）设备主要结构组成

设备主要包括基础、机械部分、液压系统、电气系统、气动系统和测量系统等，要求基础及机械部分结构稳定，具有足够的强度和刚度；电气系统包括传感器、电器箱、操作台、和数据处理系统、显示器等，系统具有自动信息处理，数据输出以及检测报告自动生成，同时系统具备接入既有信息化管理系统等功能。

设备配备小型空气压缩机一体机（含空气过滤机干燥装置）一台，能够对转向架进行气密封性试验并生成检测报告。

其中设备计算机硬件和接口由业主配置提供，相关要求在设计联络时确定。

管理软件：

（1）设备随机软件系统须兼容符合信创要求的底层环境，包含但不限于服务器、存储、操作系统、数据库、中间件等，全中文操作，操作权限可设定，提供管理软件备份和免费升级服务。

（2）能显示日期、时间、操作者、转向架参数，人工确认数据采集、自动处理并进行误差判定，打印测试报告。

（3）信息编辑、信息查询，数据和报表查询等。

随机备件：

提供设备两年内设备正常使用的易损易耗件及备件，其中备件应不少于以下内容：

（1）各类传感器1套

（2）2套传感器线缆插头插针

（3）主液压缸1台

（4）易损易耗件，包括按钮、密封圈等部件，卖方应提供易损易耗件清单，在设计联络中确定。

校准：随设备提供用于设备尺寸校准、传感器校准、自身安装标定等测量元件和安装基准校准标定的专用工具、工装及仪器。

程序：随设备提供满足技术规格书要求的产品检验程序、自检程序和设备正常运行及维修必需的其它辅助软件（包括备份软件）

技术资料及培训：

（1）提供设备零部件清单，需列出设备主要外购部件的名称、材料、生产厂家、安装在设备的部位。

	（2）需提供完整的技术文件和图纸，详细说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸，以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，设备基础、供电、各种管路接口要求等设计图纸和资料，以及设备使用和维修保养说明书，使买方能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护；

	（3）装箱技术文件应包括：以上技术文件和图纸，总图，产品使用保养说明书，设备清单，专用工具、易损件、备件清单，产品合格证等。

  （4）开展现场培训，不少于15学时。

4）技术要求

（1）在模拟车体重量的情况下测量转向架四角高度。能对拖车、动车转向架加载进行高度检查，并预测空气弹簧底部垫片所需厚度。

（2）模拟车体的重量对转向架进行加载，并检测各轮轮重，加载点可横向调整。能称量各车轮在不同载荷下的轮重。

（3）可在试验台上对转向架进行加垫操作。

（4）具有设备安全保障功能和设备自检功能，可随时监视设备的运行情况，并显示其故障的位置。

（5）可方便地显示、查询当前及以往数据，如操作日期、时间、试验者姓名、转向架号及检测数据。

（6）随时打印各有关数据和报表，自动生成检测报告。

（7）具有良好的人机操作界面，能进行程序管理，如添加、删除、设置等，各类转向架必要参数可设置、取舍、保存和调用。

（8）在不同载荷和位移条件下，能自动测量轮轴的平行度。

（9）有足够的刚度和良好的平稳性，噪声符合我国环保要求，能在环境温度－10℃~45℃，相对湿度≤98%条件下正常工作。

（10）在试验台能方便人工测量轨面（踏面）距一系簧支撑、二系簧座的高度。

（11）试验台气动系统、制动系统以及管路的气密性检查，自动生成检测报告。

6）施工要求

（1）黄梨路车辆段联合检修库现场已预留基坑，设备须按现场预留基坑位置进行安装施工。投标人须负责在设备安装过程中涉及到基坑扩大、支架制作、混凝土浇筑、植筋、钻孔、凿基坑壁、接线、锯轨等工作。

（2）投标人在设计联络时需提供所选型设备安装的基础施工图供业主审核。

7）其他要求

该试验台的主体结构具有较高的可靠度，设计使用周期内不出现质量问题，并提供强度分析计算报告。

需提供试验台各焊缝部位的鉴定报告。

试验台涉及到需送检校验的仪器仪表、传感器等部件需经过第三方检测并提供检测报告，同时需提供2套用于送检和故障替换。

液压系统采用闭环控制，保证加载装置具有较高的控制精度，达到试验要求。

电气、液压等主要元器件采用进口或同等品质国产产品。

该设备有可靠的安全防护装置及安全警示装置，在工作过程中，运动部件均有可靠的防护措施或装置（包括电气接地等安全措施）。

液压系统没有漏油、渗油现象。

试验台采用下沉式安装，试验台导轨与两端厂房标准轨道水平连接，转向架为通过式静载试验。

试验台周边要求设置不锈钢防护栏，以及轨道中间设置花纹钢盖板，厚度不小于6mm。

5.3.1.2 轮对跑合试验台

1）设备用途

设备用于长沙市轨道交通6号线电客车架修动车和拖车轮对的跑合作业，轮对跑合试验台应配置信息化自动采集功能、自动防误操作功能、数据导出、在线打印报单等功能，可实现各工序的信息自动采集和上传。

2）功能需求

（1）系统自动完成轮对定位、跑合、出轮整个过程，采用变频技术使启动、制动平稳可靠。

（2）设备应为轮对通过式，可手动将被试轮对推到试验台的平台上进行测试，无需吊装；设备主体设在地下，减少占用空间，保证设备和操作者的安全。

（3）跑合参数设置灵活方便，管理员户可根据工艺变化对温升上限值、跑合时间、跑合最高转速等参数进行调整。只有授权的管理员才能对上述参数进行修改设置。

（4）设备是单工位跑合试验机，一次跑合一个轮对，可自动、手动操作。

（5）采用电机驱动，具有独立刹车和自动推轮功能。

（6）采用远红外测温方式，测温误差精度±0.5%以内。

（7）设有超温报警装置，当检测温升超过标准时自动报警，并自动停止跑合。铁标规定当轴承温升超过40度时，系统报警提示并自动停机。

（8）采用变频调速对车轮进行旋转驱动，并有速度传感器自动测量轮对转数。

（9）采用业主所提供硬件作为输入、输出控制和数据处理的核心单元。

（10）对试验过程自动进行轴箱、齿轮箱轴承温升和振动的检测、记录、显示、打印，并具有历史数据查询、检索、打印等功能。

（12）轮对支撑升降装置用来轮对跑合启动前的固定及升降。

（13）业主所提供硬件具有网络智能接口，当网络硬件连通时，能够适时接受前道工序的数据，并将跑合结果提供给既有信息化管理系统共享。

（14）电气元件和材料应符合ISO、IEC或其他同等标准。电气、电子设备应工作可靠、通用性强，不受机械震动和电气干扰影响并具备良好的防湿性。

（15）非工作状态下，轮对整件（含齿轮箱、轴箱、轴端装置）可推行通过跑合设备的安装区域。

（16）卖方提供的轴箱轴承跑合设备的组成（包括但不限于）各部分详细说明其功能、设备构成、性能、技术参数、数量等。

3）设备组成

设备主要由操控系统（含操作台）、试验测量系统、试验平台、驱动系统（含联轴节驱动系统和摩擦轮驱动系统）、轮对支撑升降装置（含延伸铁轨）、试验区护栏（全包围）、试验支撑工装（含轮对轴箱支撑工装、轮对轴支撑工装及齿轮箱支撑工装，满足被试轮对跑合要求）、夹紧装置（轴箱固定装置）组成。

（1）轴箱固定装置满足使用功能需求，满足在试验时支撑、定位并固定轮对轴箱。试验前，先将轴箱支撑工装按图纸尺寸固定在平台上面。

（2）试验平台作为被试品安装基础。采用调整垫铁调整平台水平度。采用地基基础进行二次灌浆两种形式，具有足够的强度、稳定度和抗震能力。

（3）传动装置，含联轴节驱动装置及摩擦轮传动装置，考虑到动车轮对和拖车轮对被试品之间快速更换，动车轮对可采用联轴节驱动装置或摩擦轮方式驱动；拖车轮对采用摩擦轮方式驱动，可实现驱动快捷自动化。

（4）控制系统选用品牌变频器，强制风冷，变频器调试简单，具有可编程功能，因而其配置具有最大的灵活性。且具有完善的变频器和电机保护功能（过压、过载）。带有基本操作面板，操作简单，数值的大小和单位在面板上显示与参数设定，可通过操作面板、外部端子、Modbus-RTU 通讯协议等控制变频器运行。

（5）测试模块，包含有温度传感器、震动传感器、转速传感器、噪声采集器等模块，可以实现对轴箱、齿轮箱跑合的数据监测功能，并进行跑合结果判断。

4）主要技术参数（设计联络时确定）

（1）设备技术参数：

电源：             AC380V/50Hz

电气总功率约：     ≤  45kW

轮对转速：        范围：0～2500r/min，变频无极调速；精度：±0.1%

磨合时间：         ≥ 5min (用户可设定)

工作环境温度：     -10℃-45℃

设备噪音：          ≤85分贝

适应的轮对直径      730-900 mm

非工作状态，轮对整件可推行通过设备的安装区域

（2）适用轮对参数

适用于长沙市轨道交通6号线电客车动车轮对和拖车轮对。

5）配置要求

电器控制部分：

- 业主所提供计算机设置有Ethernet接口，须能够正常对接。

- 操作按钮及紧急开关均设在电气控制柜面板上，可实现自动操作，也可手动分步操作，操作灵活方便。通过自动操作系统，设备能够自动完成从整轮对跑合过程；手动控制能够实现各个操作步骤的分步操作控制。

- 电柜加装有制冷散热装置。

- 设备采用软件集中控制，所有控制按钮集中于控制界面中。同时设置硬件“急停”按钮保证紧急情况下的设备及人员安全。

设备控制系统：

- 设备所有的电气配线均标有不可撤销的线号，便于安装和维护；配备包括液压和电气控制系统的的电气控制柜。

- 控制柜设备配电严格按照电器规范执行，线号清晰。在控制面板中用来控制和监视跑合过程，各操作按钮均有中文功能标示。

- 程序具有可视化的中文作业界面，采用人机对话接口，可根据需要人工输入车轴轴号、装配尺寸等各项参数。

- 设备能对跑合的轮对相关参数进行存储，用户可以以轴号或日期形式对历史数据进行查询、打印或通过U盘等外围设备进行拷贝。设备自动备份跑合数据，备份数据可自动存储于D盘。

工装：保证适用范围内的轮对在设备上跑合时的正常使用。

备件：提供设备零部件清单，需列出设备主要外购部件的名称、材料、生产厂家、安装在设备的部位，及提供两年内设备正常使用所需的备件及耗材。

校准：随设备提供用于设备尺寸校准、传感器校准、自身安装标定等测量元件和安装基准校准标定的专用工具、工装及仪器。

程序：随设备提供满足技术规格书要求的产品检验程序、自检程序和设备正常运行及维修必需的其它辅助软件（包括备份软件）

图纸等技术资料：

  - 需列出设备主要外购部件的名称、材料、生产厂家、安装在设备的部位。

  - 需提供完整的技术文件和图纸，详细说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸，以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数。使买方能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护；

  - 装箱技术文件应包括：以上技术文件和图纸，总图，产品使用保养说明书，设备清单，专用工具、易损件、备件清单，产品合格证等。

  - 需提供设备的基础、供电、各种管路接口要求等设计图纸和资料。

  - 需提供设备操作培训，现场培训不少于15学时。

6）需要满足信息管理系统数据接口要求，对于通讯协议的要求如下：

（1）对于使用计算机的设备，通过以太网接口，根据用户提出的监控内容需求，按照统一的数据格式进行数据封装，具体数据内容及数据格式设计联络时确认，无法通过以太网接口直接与信息管理系统通讯或本身的通讯协议无法按要求匹配信息管理系统的，须同时具备智能网关，该智能网关需要满足信息管理系统数据接口要求。

（2）对于PLC类的设备，需要具备以太网接口或232/485接口，并根据用户提出的监控内容需求提供各个数据与寄存器地址或变量名的对应关系表，其他类的PLC需要按照统一的数据格式进行数据封装，具体数据内容及数据格式设计联络时确认。本类设备须同时具备智能网关，该智能网关需要满足信息管理系统数据接口要求。

（3）仅具备RS232或485接口的，通讯协议需要遵循MODBUS规范，具体数据内容及数据格式设计联络时确认。本类设备须同时具备智能网关，可解析MODBUS，并满足信息管理系统数据接口要求。

7）施工要求

（1）黄梨路车辆段联合检修库未预留跑合试验台安装基础，投标人需根据所选型产品方案承担本设备安装所涉及的基础开挖、浇筑等施工，包含不限于用电接口新增或调整、轨道接口调整、恢复等相关内容。

（2）投标人在设计联络时需提供所选型设备安装的基础施工图供业主审核。

8）其他要求

该试验台的主体结构具有较高的可靠度，设计使用周期内不出现质量问题，并提供强度分析计算报告。

需提供试验台各焊缝部位的鉴定报告。

试验台涉及到需送检校验的仪器仪表、传感器等部件需经过第三方检测并提供检测报告，同时需提供2套用于送检和故障替换。

电气、液压等主要元器件采用进口或同等品质国产产品。

该设备有可靠的安全防护装置及安全警示装置，在工作过程中，运动部件均有可靠的防护措施或装置（包括电气接地等安全措施）。

试验台采用下沉式安装，试验台导轨与两端厂房标准轨道水平连接，轮对为通过式跑合试验。

试验台周边要求设置全包围不锈钢防护栏，空隙等封板采用花纹钢板，厚度不小于6mm。

5.3.1.3 工艺转向架

1）设备用途

设备适用于长沙轨道交通6号线车辆架修，主要用于在车辆修理过程中分离转向架后代替转向架对车辆起移位定位支撑作用，并且能够随车辆一起沿轨道低速移动。

2）设备组成及要求

（1）该设备能够代替转向架完成对车体的移位支撑及定位作用。结构要求应依据车辆实际情况确定，采用轻量化设计，具有更换、操作简单方便，保持车体的平稳，不倾斜、不移位的特点。

（2）该设备所有与车体接触部位都有防护措施，设备载着车体能在外力作用下顺轨道移动。

（3）工艺转向架由定位支撑面、轮对、轴箱和构架等组成。构架为焊接结构。轴箱采用圆柱轴承，便于装卸。轮对的轴距、轮距及轮径满足车辆使用需要。定位支撑面按转向架现有结构设计，其中心有与车体连接的定位装置，支撑面侧面安装两个辅助支撑面，与车体接触表面铺垫硬橡胶垫防止车体表面损伤。

（4）构架上设置的车体牵引座定位装置，其装置能使牵引座与工艺转向架定位，传递牵引力和制动力。要求设备的前后、左右均有限位装置，能够从四个方向限制车体的运动，满足车辆使用要求。

（5）该设备在使用过程中不需要维护。

（6）该设备在使用时应具备防止车体相对工艺转向架沿水平各方向移动的有效措施。

（7）工艺转向架支撑车体后，需设置横向限位锁紧机构，要求在移车台上侧向启动/停止时车体不会发生侧向滑移，并提供防侧滚计算报告。

（8）表面油漆防锈处理（具体颜色设计联络确定）。

（9）每台设备配1个铁鞋，使用拖链悬挂于工艺转向架上，要求铁鞋悬挂可靠、不易脱落。每台设备设置1个手动橡胶止动装置，用于单个工艺转向架的停放止动。

（10）工艺转向架两端各设置一处可拆装的刚性连接装置，用于与小型列车助推器进行连接，牵引车辆。

（11）使用周期内仅对轴承进行注油维护，要求工艺转向架轴箱轴承留有注油口，便于注油维护。

（12）工艺转向架沿轨道低速移动过程中需转动顺畅，无卡滞。

3）主要技术参数

- 承载方式:             旁承

- 载重：                22t

- 轨距：                1435mm

- 轴距                  2500mm

- 支承面到轨面的高度：  16005mm（具体设计联络确定）

- 轮径：                ≤500mm

- 控制方式：            外力推动

- 旁承中心距：          1700-2000mm可调 （具体设计联络确定）

- 车辆推行速度：        ≤3km/h

- 其他要求：

工艺转向架结构及尺寸设计需参考既有工艺转向架，保持一致。

5.3.1.4 双人工作台

1）设备用途

用于长沙6号线架修部件检修，检修工作台可进行车辆段内电气部件和机械部件的维修使用。

2）设备功能及要求

检修工作台右下角设有一组抽屉，用来放置检修工具，在面板上设有电源插口，电源使用安全方便。工作台表面覆橡胶板（橡胶板厚度不小于5mm）。

（1）抽屉采用单滑轨，承重50kg/抽；

（2）抽屉内按标准分格，把手采用铝合金全宽把手，把手内可插入标签；

（3）桌面采用32mm绿色知名品牌贴面桌面；

（4）桌体整体承重500kg；

（5）表面处理：除油、除锈、磷化、静电喷塑；

（6）工作台本体为钢制。

3）主要技术参数

整体规格：2400*800*800mm（长*宽*高），桌面高度800mm。

4）参考照片

5.3.2节能降耗要求

投标单位提供的产品应不属于国家规定的落后产能淘汰目录中的产品，如属于落后产能的产品需要免费更换，并承担由此造成的所有费用。

5.3.3 接口要求

- 对有土建基础的设备，应考虑与土建接口条件，并提供接口要求（包括房屋、基础、轨道、绝缘要求等资料）。

- 应考虑设备与土建基础外其他系统的各项接口条件，并提供接口要求（包括动力配电、给排水、通信信号、计算机网络、使用压缩空气与否、使用蒸汽与否等要求及资料）。

- 应考虑库房、单体建筑内所有管线敷设，采用贴顶敷设，在不采用预埋的情况下，满足业主及运营方的相关要求，吊支架及线槽由投标人负责。

5.3.4 验收标准

5.3.4.1 设备的检查程序

- 零件、部件的检查

投标人应根据有关规章对外购零件、部件的设计、制造和验收进行检查，保留相关图纸文件、配件采购单据及检查记录。

- 工厂检查

投标人根据最终设计进行设备的工厂检查，以保障设备的质量。

- 出厂检查

设备完成组装具备出厂条件后，由招标方组织技术人员到卖方公司进行设备功能验收。现场对设备外观、主要功能、备品备件数量等进行检查，招标方需自行准备被试件，卖方负责被试部件的往返运输和费用，功能测试合格确认后将发货到招标方现场。。

- 开箱检查

投标人负责组织进行设备到达地铁车辆段的开箱检查。

- 安装检查

设备安装结束后，由投标人进行安装检查，以保证安装质量。招标人人员将参加以上各项的检查。

- 接口检查

投保人负责对设备与相关设施的接口检查。如果因投标人的接口要求及检查失误，造成工期延误，而导致招标人额外发生的费用由投标人承担。

5.3.4.1 设备的出厂试验

- 出厂试验根据试验程序、相关标准和经招标人确认的最终“技术规格书”，由投标人在招标人人员在场情况下进行。

- 试验记录由双方签字。

- 对设备和部件进行出厂试验。

- 试验规范大纲由投标人提出，供招标人审查。

- 投标人应在进行出厂试验前两周内通知招标人，包括试验已具备的条件及工作安排计划。

5.3.4.3设备的验收程序

- 预验收

由投标人在地铁车辆段进行设备的运用试验，以保证设备的安装、调试及运用质量。试验成功后，即通过预验收，签发预验收证书。试验条件由投标人提出，招标人审查确定。

- 最终验收

质保期结束时，招标人将进行最终验收。在质保期内当设备出现不能满足精度及性能的情况，通过更换新部件不能恢复时，整台设备将视为最终验收不合格。

5.3.4.4 检查、出厂试验、验收规范及条件

设备的检查、试验及验收均由投标人提出相应的“试验规范”文件，列明项目、程序、方法、依据标准、使用仪器以及有关条件，保证各项试验及验收按时进行。各项“试验规范”由投标人在试验前三个月交给招标人审查。

检查、试验、验收所需仪器、仪表、工具均由投标人提供，并应能满足试验、验收的要求。

5.4 图纸、手册和技术文件

5.4.1 总则

- 本章各条款均适用于投标人及其分包商。

- 技术文件包括设计资料和图纸(包括电气线路图)、手册及其它技术资料，应确保技术文件与所提供的实物一致。

- 投标人应在设计阶段提供所有文件的结构树，目录及每类文件的格式样本供买方确认。投标人应按买方确认的要求提供文件。

- 投标人向买方提供的技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸，以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使买方能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

- 投标人提供的技术文件，必须提供中文版本，若原版为英文的，以及国外分包商在国外生产的产品应同时提供文件的英文版本。

- 如果买方认为技术文件不能满足维修需要,并执有正当的理由,有权向投标人要求增加必要的技术文件。当投标人获悉买方的要求后，投标人有义务向买方提供这些技术文件（包括分包商产品部分的技术文件）。

- 图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向买方提供最新的更新部分。投标人应提交已提供给买方的图纸、手册和技术文件清单，包括最新的版本和更新日期。在质保结束后，投标人应提供最终技术文件，在每次提供新版本技术文件时，还应同时提供对前一版本的修改清单（含电子文本）。

- 所有技术文件的格式（包括投标人的分包商的技术文件）应一致，所有技术文件均应提供打印（或印刷）文本及可修改的电子文本两种形式，并可通过PC机从光盘读出与显示。其中两套最终版的技术文件应按买方的要求进行装订。信件及其附件应提供打印（或印刷）文本及可修改的电子文本两种形式，对于需用户确认的至少提供三份文本文件。

5.4.2 设计资料和图纸

- 投标人应按ISO标准向买方提供必要的图纸（包括非标件的图纸）。

- 提供图纸的要求：

- 对于专门为本项目设备设计、生产的产品，必须提供全部设计资料和图纸。

- 对于系列化生产，已在多家用户使用的产品，必须提供设计资料和组装图或者零部件分解图及明细表，图纸应给出组装的尺寸及公差及工艺要求，能满足买方大修的要求。

- 对于可以从市场上采购到的产品，必须提供产品说明书，说明书应能满足买方的维修和采购的要求。

- 对于电气电路，必须提供详细的电路图、布线图和导线明细表（含导线截面积、型号、长度），应能满足买方查找故障和重新布线的要求。电路图需按DIN25002或GB/T6988标准绘制。投标人还应提供综合线路图和相应的功能说明文件，详述设备所有电气、电子与气动系统，并标明各器件的相关参数（安装位置、功能简要说明、器件性能、整定值、时间继电器与压力继电器的动作设定值等）。具体要求将在设计阶段确定。

- 对于设备所有电子设备，必须提供电路板的原理方块图、电路图、元件布置图和明细表及测试点等，应能满足买方测试，查找到电路板上的故障件和故障点，并以相应规格的元件更换的要求。电路图和元件布置图上的元件应做出标注，且两者的标注应一致；明细表上应写明元件的型号规格和编号，使买方能按此规格编号向投标人或从市场上采购到相同的元件。

- 对于空气系统，必须提供系统的工作原理图、接线图和管路图。

- 设计资料和图纸至少包括：

- 总目录（具备索引和查找功能）

- 总图、部件装配图、零件图；

- 系统布置图、部件布置图；

- 部件的尺寸和安装图；

- 电气电路图、元件布置图；

- 明细表；

- 汇总表

- 设计说明和相应的遵循标准等。

- 如果一张图纸的功能已在另外图纸中完全体现，可不须再单独提供。

- 投标人应提供土建基础图，满足车辆段的相关接口要求。

- 对于螺纹紧固件，需在图上标出紧固力矩；对于弹簧件，需在图上提供弹簧特性曲线。

5.4.3 手册

投标人应向用户提供操作手册，维修和大修计划，润滑计划，维修、保养和大修手册，用户软件手册，零部件及材料明细手册。

- 操作手册

操作手册为操作人员的操作和检测提供指导,应包括以下几部分：设备概述(包括各主要系统的功能描述)；设备正常和故障情况下的详细操作规范；日常检查(项目、程序、方法)；故障查找及应急处理方法（包括故障隔离法）。

- 维修和大修计划

维修和大修计划手册以表格的形式列出一个维修工作大纲，提出维修和大修的时间间隔要求。并且符合相关章节的要求。

确定对某一工作所必须的资格认证和执行该工作所需要的人数。本章所包含的信息都将以维修分配图表为基础。

给出与“维修、保养和大修手册”中相关章节的相互参考。

- 润滑计划

润滑计划以表格的形式列出一个润滑工作大纲，提出润滑的时间间隔要求，并且符合相关章节的要求。

本章所包含的信息都将以维修分配图表为基础，包括润滑点位置、数量和润滑油种类、用量等。

给出与“维修，保养和大修手册”中相关章节的相互参考。

- 维修、保养和大修手册

手册将提供所有与安全有关，进行预防性和矫正性维修和大修工作相关的信息。其中包括部件介绍、拆卸、组装、调试、预防性维护、大修、故障处理、修复、专用工具与设备、材料等章节。

说明顺序将按照元件的项目结构编码安排。

- 维修和保养部分

本章应为设备维修人员在设备的维护、检查、运行、修理和调整提供指导。手册应对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面做出详细的说明；对主要的磨耗件、破损件和故障件的更换、调整和测试做出详细的说明。同时应列出所有润滑油脂的牌号、用途、用量、更换规定、替代牌号等相关信息。

维修手册应包括所有部件的相关性能、原理说明和技术参数。

对于需要使用便携式测试仪（PTU）工作的项目，还应包括可操作和可调整方面的内容。

应说明在某一段时间内，由于设备不运行，所必须采取的措施。

- 大修部分

本章应包括一套按系统编制的完整的工艺规程，适用于检查、分解、维修、再组装、大修和调试，在操作手册和维修手册中未包含的所有维修工艺均应包含在其中。

本章应包括一套按系统编制的完整的大修流程，对于大修中所需使用的工具、材料、备件等应有专门章节进行描述。

应说明部件进行修理或更换（即磨耗到限）的限度和/或条件，并提供主要零部件的维修工艺。

应对所有指定要再组装和大修的部件，提供再组装和大修规程，包括再组装的公差、大修后参数重新调整和试验的说明。

投标人应在大修手册中提供调整说明，使买方能在设备完成大修之后，能将设备及其主要部件调整、调试到规定的性能要求。

- 专用工具与测试仪器应提供使用说明及维修手册。

- 零部件和材料明细手册

零部件及材料明细手册为买方采购零部件和原材料提供必需的资料。

投标人应提供两种形式零部件和材料分类明细手册。一种按部件形式分类，另一种按系统功能形式分类。应根据相关标准注明零部件的性质（紧固件、易损易耗件等）。

所提供的明细手册应具有识别编号（零件编号、规格型号、制造编号、供应商编号），使买方能从投标人订购到所需的全部零部件和材料。另外，明细表内需包含标准产品的型号规格及符合的标准，使买方可在市场上购买此产品。

对不易用叙述来识别的零部件，应采用合适的图形或注释，给零件编以号码和/或适当名称。

采用编号的方法来提供交叉参考体系。

对交叉参考的零部件，应提供单独的索引，以标明此类部件所出现的图号。

布线、布管和电路图册应与分类表相关。

在说明和图纸中，在合适之处，应清晰地表示与相邻系统和子系统的参考关系。

对在仓储、运输有特殊要求的零部件及材料，投标人应提交要求说明。

5.4.4 其他技术资料

- 投标人应提供的其他技术资料至少包括：

- 设备技术规格书最终版；

- 设备及其主要部件和系统的最终说明书（包括整个设计、制造阶段的历史记录，双方往来文档，会议纪要等）；

- 计算报告；

- 关键部件的焊接、探伤报告；

- 微机控制说明书；

- 材料、备件仓储要求；

- 所有技术文件的电子文本（光盘）；

- 涉及到所有标准文本及汇总一览表；

- 所用标准清单。

- 设备及其主要部件和系统的最终说明书

- 最终说明书应由技术规格书导出。

- 最终说明书应包括：

- 设备总说明：

- 技术参数；

- 功能描述；

- 设备平面布置；

- 控制台布置；

- 各系统的电路方框图及其说明；

- 空气和液压控制系统综合管路图说明（如有）。

- 控制系统的说明，包括原理电路、控制逻辑、功能和布置。

- 承载计算、探伤报告

投标人应提交的计算报告至少包括：

承载机构强度计算报告，投标人应提供关键部件的焊接、探伤报告。

- 微机控制说明书

微机控制说明书应包括：

（1）计算机硬件技术说明书

（2）计算机硬件维修手册；

（3）计算机硬件装配手册；

（4）计算机软件的操作系统技术手册；

（5）设备PLC程序的逻辑控制图；

（6）计算机外围设备，功能模块和I/O设备的软件和硬件技术说明书和各种辅助手册；

（7）计算机调试工具的软件、硬件技术说明书。

（8）控制系统中所有的保护、控制参数(即门槛值)及相应的处理方法需在有关的技术文件中明确

5.4.5 图纸和技术文件的审查和确认

- 投标人设计图纸和技术文件，应先经过买方审查和确认。买方确认后，在图纸上签字或加盖审查章，该确认仅表明买方已同意投标人按图生产。买方的确认不改变投标人对设计和设备，系统及质量的责任。

- 需要买方审查的图纸和技术文件，在设计联络/审查会议商定。

- 需要买方审查的图纸和技术文件，投标人如果延迟提交，买方将保留追讨赔偿的权利。

- 如果图纸和技术文件经过了买方审查，投标人未按该确认的图纸生产，买方有权拒绝接收该产品。

- 投标人在设计联络会议上应提交整套设计图纸的目录，以及图纸审查的时间，由双方讨论决定。

- 技术文件的审查确认的具体范围、时间和程序，在设计联络会议上由双方讨论决定。

5.4.6 图纸、手册和技术文件的交付

5.4.6.1文件种类及交付数量与时间

- 所有下述技术文件的电子版提交，打印文本应装订成册（提交数量依设备数量而定）。

| 序号 | 名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作手册 | 设备到货时提供，如有修订，须在修订后一个月内提供修订版本 |
| 2 | 设计资料和图纸 | 初版：设计联络或设计审查会议召开前两周； 修订版：设计联络或设计审查会议结束后两周内； |
| 3 | 维修，保养和大修手册 | 设备预验收时提供，如有修订，须在修订后一个月内提供修订版本 |
| 4 | 电路图与管路图 | 设备到货时提供，如有修订，须在修订后一个月内提供修订版本 |
| 5 | 计算报告 | 初版：在设计审查会前1个月 最终版：设备预验收后交付 |
| 7 | 部件说明书 | 设备预验收时提供，如有修订，须在修订后一个月内提供修订版本 |
| 8 | 微机控制说明书 | 设备预验收时提供，如有修订，须在修订后一个月内提供修订版本 |
| 9 | 培训教材 | 培训前1个月 |
| 11 | 零部件及材料明细手册 | 设备预验收时提供，如有修订，须在修订后一个月内提供修订版本 |
| 13 | 其他技术文件 | 双方协商 |
| 14 | 试验大纲 | 在试验前1个月 |
|  | 试验报告 | 设备预验收前交付 |

- 以上文件修订部分须有修订标记和修订内容对比清单。

- 投标人应提供上述所有资料的电子文件。其中的图纸都可由买方修改编辑。

5.4.6.2 资料归档

设备预验收结束后三个月内，应根据长沙穗城工程竣工档案移交相关制度的要求，并依据国家及长沙穗城档案资料部门相关的档案格式、标准要求编制并移交设备档案。档案编制制作费用由设备投标人负责。

5.5 设计和设计联络/审查会议

5.5.1 概述

- 设计阶段将召开设计联络/审查会议，以澄清有关的技术问题和审核卖方的设计文件。

- 买卖双方在设计联络/审查会上将就本次采购设备的设计要求、设计方案等有关的必要的图纸和数据充分交流意见并讨论。

- 买卖双方在设计联络/审查会上将就卖方提交的设备的设计文件及资料，包括设计方案、计算参数、总体设计图纸、选用材料以及设备测试等进行澄清和讨论，并达成一致意见。

- 卖方应在设计联络/审查会议召开前（至少提前两周）将设计联络/审查会议期间需讨论的资料提交买方，所提供的资料应包括电子文件和纸质文件。

5.5.2 一般要求

- 对参加会议的人员,应授予在会议期间对讨论的问题作决定和对需澄清的问题做出必要的澄清的权力。

- 在设计联络/审查会上，如买方和/或卖方认为有必要，将对技术规格书逐章逐条进行审核与讨论。审核讨论的结果和所做的决定,应成为技术规格书的组成部分。

- 设计联络/审查会议应对与产线设备有关的所有问题进行讨论，以尽可能取得一致意见，对于存在的问题要安排给予解决。

- 对经过买方审核认可的设计图纸文件，买方应给予书面的确认，如签字、提交审核信函等。

- 买方的审核并不减轻卖方责任范围所承担的所有责任。

- 卖方应在会前或讨论前两周提供会议期间所需讨论问题的全部资料。

- 在设计联络/审查会开始前，买卖双方应确定每次会议的具体议程/时间表，提出需讨论的问题和预期进度安排。

- 在会议中提出的问题也应尽量在会议中解决。

- 会议上讨论的结果和所做的决定应在会议结束前形成会议纪要, 并由双方签字确认。

- 工期要求（★）

- 项目工期自设计联络/审查会议完成且各方签署书面确认文件之日起正式计算，总工期为120个自然日（含法定节假日）。

- 如遇下列情况，经业主同意后，工期可作相应顺延，但不作其他任何经济补偿：

- 按合同约定，业主不能提供施工场地，水，电源，障碍物未能清除，影响进场作业；

- 因地铁运营及其他原因而影响作业；

- 因不可抗力的因素而延误工期。

- 工程量清单

详见5.2.3供货清单

- 施工一般要求（★）

1.	投标人负责本项目的安全管理工作，落实生产安全、消防安全、交通安全、应急管理、职业病防治、维稳综治内保工作的要求，预防各类事故的发生，保障国家和人民生命财产安全，维护社会稳定。

2.	投标人负责对作业人员的监管，不得损坏买方设备，投标人在买方管辖区域作业时不得影响买方生产工作，一切设备、物品或机具等，均不得影响买方设备设施运行。

3.	投标人作业人员的安全生产、文明施工管理，组织作业人员入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训；保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促作业人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。

4.	投标人须严格遵守买方相关施工、安全管理规定，做好作业过程中的安全管理，作业完毕后做到工清场清，确保人员和作业安全。

5.	投标人须遵守国家、地方、行业及买方有关高处作业、电工作业等特种作业安全管理相关要求，同时 落实有限空间作业、动火作业等安全管理相关要求。

6.	投标人须为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用。

7.	投标人须及时、如实向买方提供作业人员相关信息；严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员。

8.	投标人严禁存在住宿与生产、仓储、经营合用的“三合一”场所。

9.	投标人负责调查本单位作业过程中发生或影响买方生产安全的事故（事件），制订、落实有效改进和防范措施，两个工作日内向买方提供分析、处理报告。

- 安全要求（★）

1.	施工方（投标人）严格遵守长沙穗城的各项规章制度和作业管理规定，接受买方的管理.

2.	电气或焊接施工，人员必须有相应的电工、焊接技能资质证书要求。

3.	施工前签订安全协议，作业前必须办理进场作业令，作业人员要佩戴有效证件，承包方在施工时，必须保护好现场设备(设施)，并做好应急处理预案，不能影响地铁设备第二天的正常运行，如有损坏地铁设备或者影响地铁运营，按照长沙穗城相关规定进行赔偿。

4.	施工地点要按规定设置安全防护及安全标志。

5.	施工方（投标人）负责本方人员的各项安全，投标人在施工中发生事故，应及时报告买方代表。

6.	遵守长沙穗城的有关管理规定，全体人员必须持证上岗。

- 项目验收要求（★）

合同项下设备、系统及材料的检验和验收程序如下（可根据项目具体情况调整）：

（1）工厂检验(制造过程中)；

（2）出厂检验(在生产调试完后装运前，出厂检验完成后，由买方和卖方签字出具出厂检验报告)；

（3）到货检查(货物交到工地/仓库后，入库单或交接单应由买方和卖方签字)；

（4）开箱检验(货物交到工地/仓库，开箱检验结束后，买方和卖方检验人员应签署开箱检验报告)；

（5）功能测试(安装和调试完成后的测试)；

（6）预验收（在设备完成合同中规定的所有检验测试项目后，如买方对测试结果无异议时，合同双方签署预验收报告，预验收报告签署后十四天内买方签发预验收证书）；

（7）最终验收(如买方对整个项目无异议时，买方应于质量保证期结束后45天内签署最终验收证书)。

注：设备须在买卖双方签署预验收证书后方能投入使用。

- 质保要求（★）

- 合同设备的质保期为24个月，从设备预验收双方签字后算起。

- 如果合同设备于质保期内在正常运行条件下出现与用户需求书要求的技术条款质量不符的缺陷或故障，卖方负责免费更换、维修和重新调试，被更换的部分的质保期将从此时算起为24个月。

- 投标人应在接到招标人要求履行质保期服务的通知后24小时内将维修计划告知招标人，并在接到招标人通知后一周内完成维修及调试工作，并使之达到用户需求书的有关要求。

- 投标人应保证合同项下所提供的设备及部件是全新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的。不应该存在设备因工艺粗糙、设计错误或不合理而造成的缺陷；或由于材料选用或制造工艺不当而产生的缺陷。

- 投标人应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、安装、现场调试等按合同既定方式和公认的良好方式进行，并保证不存在因卖方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的服务问题。

- 潜在缺陷的质保期

在正常的质保期之内，投标人应对设备及部件中因工艺、设计错误和材料缺陷但在正常的质保期届满之前的合理检测中未发现的潜在缺陷负责。

潜在缺陷的质保期为正常质保期后的24个月。

- 质保期内投标人的保证责任

若在正常质保期内出现的缺陷或工程上的损坏或在潜在缺陷的质保期之内出现的潜在缺陷，招标人应以书面形式向卖方索赔，说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的方法。

除非另有规定，原则上投标人应在招标人提出索赔的两周内应根据相关条款的有关办法完成补救，投标人应根据招标人的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新设备及部件中有缺陷的部分，以使设备或部件的相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。

- 投标人应承担因修补设备或部件而发生的所有费用

包括但不限于修理、更换、重新设计或更新设备及部件中的缺陷部分、移动、重新安装的费用及往返工地之间的运输费用。若卖方不能在所规定的时限内完成设备或部件的修补，则买方/招标人可在通知卖方后自行修补缺损。其费用及风险均由卖方承担，但这并不影响合同所规定的卖方的责任。